清洁生产公示内容

山东浩信机械有限公司

1、企业基本情况

企业名称：山东浩信机械有限公司

企业类型：有限责任公司

企业地址：山东潍坊昌邑市围子街道浩信工业园

法人代表：吕继贤

电话号码：0536-5598111

联 系 人：张坤

邮政编码：261314

所属行业：C3391-黑色金属铸造

2.表3.2-1 企业基本组成说明表

| 项目 | 组成 | 工序 | 成立 时间 | 年运行时间 | 主要原辅材料及来源 | 主要产物及产能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 铸造二车间 | 砂处理工序 | 2003.2 | 连续/运行时间为7200h | 废钢、生铁、 75硅粒、球化剂、增碳剂、紫铜、60烙铁、除渣剂、覆盖剂、 65锰铁、造型硅砂、膨润土、煤粉、覆膜砂、脱模剂、硅砂、树脂、固化剂、覆膜砂、制芯分型剂、钢丸、油漆、 稀释剂等均外购 | 轮毂、制动底板、飞轮、端盖及其他产品总计产能4.6万吨/年。 |
|  |  | 制芯工序 |  |  |  |  |
|  |  | 造型工序 |  |  |  |  |
|  |  | 熔化工序 |  |  |  |  |
|  |  | 清理工序 |  |  |  |  |
|  |  | 循环水系统 |  |  |  |  |
|  |  | 废气处理系统 |  |  | 含尘废气经过布袋除尘器处理后由15m高排气筒高空排放；制芯废气经磷酸喷淋中和后通过15m高排气管排放 |  |
|  | 铸造三车间 | 砂处理工序 | 2003.2 | 连续/运行时间为7200h | 生铁、废钢、硅铁、碳化硅、硅钡孕育剂、随流孕育剂、钼铁、稀土镁、锰铁、 铜、铬铁、锡、 硫化铁、增碳剂、 除渣剂、冷芯用原砂、冷芯树脂I、冷芯树脂II、 三乙胺、涂料、 普通覆膜砂（再生）、脱模剂、 造型用硅砂、煤粉、膨润土、钢丸、油漆、稀释剂、水性漆等均外购 | 正时齿轮室、连体飞轮壳、飞轮、制动盘、轮毂、制动鼓及其它产品总计产能5万吨/年。 |
|  |  | 制芯工序 |  |  |  |  |
|  |  | 造型工序 |  |  |  |  |
|  |  | 熔化工序 |  |  |  |  |
|  |  | 清理工序 |  |  |  |  |
|  |  | 喷漆工序 |  |  |  |  |
|  |  | 循环水系统 |  |  |  |  |
|  |  | 废气处理系统 |  |  | 含尘废气经过布袋除尘器处理后由15m高排气筒高空排放；制芯废气经磷酸喷淋中和后通过15m高排气管排放；；喷漆漆雾通过水帘后再经漆雾过滤棉处理，处理后的废气和调漆、流平、烘干、冷却废气一起经活性炭吸附处理后由1根15m高排气筒排放。 |  |
|  | 加工一车间 |  | 2003.2 | 连续/运行时间为7200h | 液压油、切削液、防锈油、清洗剂、导轨油等均外购 | 主要加工轮毂、制动底板、制动鼓等总计产能2万吨/年。 |
|  | 加工五车间 |  | 2003.2 | 连续/运行时间为7200h | 液压油、切削液、防锈油、导轨油等均外购 | 主要加工制动盘、飞轮壳，飞轮，齿轮室等总计产能4万吨/年 |
|  | 加工六车间 |  | 2003.2 | 连续/运行时间为7200h | 液压油、切削液、防锈油、清洗剂、导轨油等均外购 | 主要加工轮毂、端盖等总计产能3.6万吨/年 |
|  | 装配车间 |  | 2003.2 | 连续/运行时间为7200h | 对部分产品进行组装工作 |  |
| 辅助工程 | 供水系统 |  | 2003.2 | 公司生产生活用水均取自地下水 |  |  |
|  | 排水系统 |  | 2003.2 | 雨 水 | 雨水排入园区雨水管道 |  |
|  |  |  |  | 生产废水、 | 水帘漆雾处理装置废水和磷酸喷漆废水属于危废，交由潍坊佛士特环保有限公司统一处置。 |  |
|  |  |  |  | 生活污水 | 产生的生活废水经化粪池处理后经园区污水管网排入联合环境水务（昌邑）有限公司昌邑滨海（下营）经济开发区污水处理厂进行处理。 |  |
|  |  |  |  | 事故废水 | 事故废水包括事故消防水、泄漏液体物料等，通过装置围堰内集水沟排入事故收集系统，交由有资质的单位处理 |  |
|  | 供电系统 |  | 2003.2 | 昌邑市围子供电局提供 |  |  |
| 环保工程 | 固废 |  | 一般固废 | 炉渣与废钢砂外卖，下脚料或残次品回炉 |  |  |
|  |  |  |  | 废砂经过处理后回用 |  |  |
|  |  |  |  | 生活垃圾及其他一般固废由环卫部门定期清运 |  |  |
|  |  |  | 危险废物 | 暂存危废仓库内，定期委托有资质的单位处理 |  |  |
|  | 噪声 |  | 采取减震垫、消声器等减震措施 |  |  |  |
| 储运工程 | 浩信材料库 |  | 2003.2 | 储存 |  |  |
|  | 浩信毛坯库 |  | 2003.2 | 储存 |  |  |

制表：邢亚君                                                       审核：张坤

## 3主要原辅料及能源消耗

山东浩信机械有限公司主要生产原料有生铁、废钢、硅铁、水性漆、油性漆、清洗剂、切削液等。各车间输入物料汇总见下表。

企业近三年主要原辅材料消耗、能源消耗汇总及单位产品消耗情况见下表。

表3.3-6 企业近三年主要原辅料消耗汇总表

| 使用单位 | 工段 | 物料名称 | 单位 | 近三年消耗量 |  |  | 近三年单位产品消耗量（t /t） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 铸造二车间 | 熔化工序 | 废钢 | 吨 | 23900 | 22000 | 22500 | 0.505 | 0.502 | 0.505 |
|  |  | 生铁 | 吨 | 23600 | 22500 | 22400 | 0.499 | 0.513 | 0.503 |
|  |  | 75硅粒 | 吨 | 785 | 745 | 740 | 0.017 | 0.017 | 0.017 |
|  |  | 球化剂 | 吨 | 1000 | 950 | 940 | 0.021 | 0.022 | 0.021 |
|  |  | 增碳剂 | 吨 | 670 | 635 | 630 | 0.014 | 0.014 | 0.014 |
|  |  | 紫铜 | 吨 | 46 | 43 | 43 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  |  | 60烙铁 | 吨 | 85 | 82 | 80 | 0.0018 | 0.0019 | 0.0018 |
|  |  | 除渣剂 | 吨 | 445 | 425 | 420 | 0.009 | 0.01 | 0.009 |
|  |  | 65锰铁 | 吨 | 190 | 182 | 180 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
|  | 砂处理工序 | 硅砂 | 吨 | 13700 | 13000 | 12900 | 0.29 | 0.296 | 0.29 |
|  |  | 膨润土 | 吨 | 970 | 925 | 916 | 0.021 | 0.021 | 0.021 |
|  |  | 煤粉 | 吨 | 650 | 620 | 615 | 0.014 | 0.014 | 0.014 |
|  | 造型工序 | 脱模剂 | 吨 | 20 | 20 | 20 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0004 |
|  |  | 覆盖剂 | 吨 | 1600 | 1520 | 1510 | 0.034 | 0.035 | 0.034 |
|  | 制芯工序 | 硅砂 | 吨 | 3200 | 3040 | 3015 | 0.068 | 0.069 | 0.068 |
|  |  | 树脂 | 吨 | 54 | 51 | 51 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 |
|  |  | 固化剂 | 吨 | 12 | 12 | 12 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 |
|  |  | 覆膜砂 | 吨 | 1700 | 1610 | 1600 | 0.036 | 0.037 | 0.036 |
|  |  | 磷酸 | 吨 | 19 | 18 | 18 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 |
|  |  | 三乙胺 | 吨 | 19 | 18 | 18 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 |
|  |  | 涂料 | 吨 | 72 | 67 | 68 | 0.0015 | 0.0016 | 0.0015 |
|  | 清理工序 | 钢丸 | 吨 | 100 | 100 | 100 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 1.54 | 1.56 | 1.54 |
| 铸造三车间 | 熔化工序 | 生铁 | 吨 | 10100 | 11600 | 12400 | 0.252 | 0.257 | 0.251 |
|  |  | 废钢 | 吨 | 28800 | 32000 | 35300 | 0.718 | 0.71 | 0.714 |
|  |  | 硅铁 | 吨 | 1460 | 1680 | 1800 | 0.036 | 0.037 | 0.036 |
|  |  | 碳化硅 | 吨 | 165 | 190 | 200 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
|  |  | 硅钡孕育剂 | 吨 | 160 | 190 | 200 | 0.004 | 0.004 | 0.00 40 |
|  |  | 随流孕育剂 | 吨 | 30 | 30 | 30 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0006 |
|  |  | 钼铁 | 吨 | 20 | 20 | 20 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0004 |
|  |  | 稀土镁 | 吨 | 300 | 340 | 365 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0074 |
|  |  | 锰铁 | 吨 | 140 | 160 | 170 | 0.0035 | 0.0035 | 0.0034 |
|  |  | 铜 | 吨 | 30 | 30 | 30 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0006 |
|  |  | 铬铁 | 吨 | 73 | 84 | 90 | 0.0022 | 0.002 | 0.0018 |
|  |  | 锡 | 吨 | 10 | 10 | 10 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
|  |  | 硫化铁 | 吨 | 28 | 32 | 34 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 |
|  |  | 增碳剂 | 吨 | 820 | 945 | 1010 | 0.0204 | 0.021 | 0.0204 |
|  |  | 除渣剂 | 吨 | 520 | 600 | 640 | 0.013 | 0.013 | 0.013 |
|  | 制芯工序 | 硅砂 | 吨 | 2850 | 3240 | 3470 | 0.071 | 0.072 | 0.07 |
|  |  | 树脂 | 吨 | 47 | 53 | 56 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0011 |
|  |  | 磷酸 | 吨 | 16 | 18 | 20 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 |
|  |  | 三乙胺 | 吨 | 16 | 18 | 20 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 |
|  |  | 涂料 | 吨 | 62 | 70 | 75 | 0.0015 | 0.0016 | 0.0015 |
|  |  | 固化剂 | 吨 | 11 | 12 | 13 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 |
|  |  | 覆膜砂 | 吨 | 2600 | 3000 | 3200 | 0.065 | 0.067 | 0.065 |
|  | 砂处理工序 | 硅砂 | 吨 | 11700 | 13400 | 14300 | 0.292 | 0.297 | 0.289 |
|  |  | 煤粉 | 吨 | 1250 | 1400 | 1500 | 0.031 | 0.031 | 0.03 |
|  |  | 膨润土 | 吨 | 3300 | 3750 | 4000 | 0.082 | 0.083 | 0.081 |
|  | 造型工序 | 覆盖剂 | 吨 | 1360 | 1560 | 1670 | 0.034 | 0.035 | 0.034 |
|  |  | 脱模剂 | 吨 | 8 | 8 | 8 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
|  | 清理工序 | 钢丸 | 吨 | 100 | 110 | 120 | 0.0025 | 0.0024 | 0.0024 |
|  | 喷漆工序 | 油漆 | 吨 | 80 | 82 | 84 | 0.00091 | 0.00089 | 0.00088 |
|  |  | 稀料 | 吨 | 38 | 41 | 42 | 0.00043 | 0.00045 | 0.00044 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 1.65 | 1.65 | 1.63 |
| 加工一车间 | 机加工 | 液压油 | 吨 | 39 | 25 | 20 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 |
|  |  | 导轨油 | 吨 | 10 | 6.8 | 5.6 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 |
|  |  | 切削液 | 吨 | 250 | 160 | 130 | 0.0071 | 0.0073 | 0.0072 |
|  |  | 清洗剂 | 吨 | 58 | 37 | 30 | 0.0016 | 0.0017 | 0.0017 |
|  |  | 防锈油 | 吨 | 19 | 13 | 10 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0006 |
| 加工五车间 | 机加工 | 液压油 | 吨 | 40 | 43 | 45 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 |
|  |  | 导轨油 | 吨 | 11 | 12 | 12 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 |
|  |  | 切削液 | 吨 | 260 | 282 | 295 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0072 |
|  |  | 清洗剂 | 吨 | 60 | 65 | 68 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017 |
|  |  | 防锈油 | 吨 | 20 | 21 | 22 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0005 |
| 加工六车间 | 机加工 | 液压油 | 吨 | 19 | 33 | 40 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0011 |
|  |  | 导轨油 | 吨 | 5 | 9 | 11 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 |
|  |  | 切削液 | 吨 | 125 | 210 | 260 | 0.0076 | 0.0075 | 0.0074 |
|  |  | 清洗剂 | 吨 | 30 | 50 | 60 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0017 |
|  |  | 防锈油 | 吨 | 10 | 16 | 20 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 |

制表：邢亚君                                                      审核：张坤

4.  全厂生产过程“三废”产生汇总表

| 产生部位 |  | 污染因子 | 年产生量（t/a） | 年排放量 （t/a） | 处理处置去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铸造二车间 | P2-1砂处理废气排气筒 | 颗粒物 | 13.59 | 2.038 | 布袋除尘器处理后通过15m高排气管排放 |
|  | P2-2制芯冷芯排气筒 | 三乙胺 | 0.158 | 0.025 | 经磷酸喷淋中和后通过15m高排气管排放 |
|  | P2-3熔炼废气排气筒 | 颗粒物 | 25.81 | 3.871 | 布袋除尘器处理后通过15m高排气管排放 |
|  | P2-4浇注废气排气筒 | 颗粒物 | 0.57 | 0.086 | 布袋除尘器处理后通过15m高排气管排放 |
|  |  | 二氧化硫 | 0.033 | 0.033 |  |
|  |  | 氮氧化物 | 0.033 | 0.033 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.102 | 0.102 |  |
|  | P2-5落砂废气排气筒 | 颗粒物 | 4.56 | 0.684 | 布袋除尘器处理后通过15m高排气管排放 |
|  | P2-6抛丸废气排气筒 | 颗粒物 | 1.15 | 0.173 | 布袋除尘器处理后通过15m高排气管排放 |
|  | P2-7打磨废气排气筒 | 颗粒物 | 3.72 | 0.558 | 布袋除尘器处理后通过15m高排气管排放 |
| 铸造三车间 | P3-1、P3-6合并砂处理废气排气筒 | 颗粒物 | 9.33 | 1.399 | 布袋除尘器处理后通过15m高排气管排放 |
|  | P3-2制芯冷芯排气筒 | 三乙胺 | 0.17 | 0.025 | 经磷酸喷淋中和后通过15m高排气管排放 |
|  | P3-3砂芯烘干废气排气筒 | 颗粒物 | 0.028 | 0.028 | 15m高排气管排放 |
|  |  | 二氧化硫 | 0.037 | 0.037 |  |
|  |  | 氮氧化物 | 0.418 | 0.418 |  |
|  | P3-4熔炼废气排气筒 | 颗粒物 | 1.07 | 0.161 | 布袋除尘器处理后通过15m高排气管排放 |
|  | P3-5浇注废气排气筒 | 颗粒物 | 21.77 | 3.266 | 布袋除尘器处理后通过15m高排气管排放 |
|  |  | 二氧化硫 | 0.772 | 0.772 |  |
|  |  | 氮氧化物 | 0.772 | 0.772 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 2.143 | 2.143 |  |
|  | P3-7、P3-8抛丸打磨废气排气筒 | 颗粒物 | 7.29 | 1.094 | 布袋除尘器处理后通过15m高排气管排放 |
|  | P3-9喷涂废气排气筒 | 颗粒物 | 11.77 | 1.77 | 漆雾通过水帘后再经漆雾过滤棉处理，处理后的废气和调漆、流平、烘干、冷却废气一起经活性炭吸附处理。处理后由1根15m高排气筒排放 |
|  |  | 甲苯 | 0.22 | 0.066 |  |
|  |  | 二甲苯 | 0.22 | 0.066 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 4.70 | 1.41 |  |
| 生活污水 | 全厂 | COD、氨氮 | 15120 | 15120 | 化粪池处理后进入市政污水管道 |
| 铸造三车间 | 水帘喷漆处理工序排水 | 甲苯、二甲苯、漆料 | 15 | 0 | 莱阳春帆漆业有限公司处理 |
| 铸造二车间 | 三乙胺废气磷酸喷淋排水 | 磷酸、三乙胺 | 1.4 | 0 | 青岛阳林鸿化工有限公司处理 |
| 铸造三车间 |  |  | 1.6 | 0 |  |
| 生活垃圾 | 全厂 | 办公、生活 | 178.4 | 178.4 | 收集后统一由环卫部门处置 |
| 铸造二车间 |  | 炉渣 | 1327 | 0 | 外卖 |
| 铸造三车间 |  |  | 1473 | 0 |  |
| 铸造二车间 |  | 废钢砂 | 13 | 0 |  |
| 铸造三车间 |  |  | 15 | 0 |  |
| 铸造二车间 |  | 废砂 | 25470 | 0 | 委托有资质的公司处理 |
| 铸造三车间 |  |  | 28260 | 0 |  |
| 铸造二车间 |  | 废漆雾过滤棉 | 2.5 | 0 | 莱阳春帆漆业有限公司处理 |
| 铸造三车间 |  |  | 2.8 | 0 |  |
| 铸造二车间 |  | 废活性炭 | 73.6 | 0 |  |
| 铸造三车间 |  |  | 81.6 | 0 |  |
| 铸造二车间 |  | 漆渣 | 2.1 | 0 |  |
| 铸造三车间 |  |  | 2.4 | 0 |  |
| 铸造二车间 |  | 废油漆桶 | 1.2 | 0 |  |
| 铸造三车间 |  |  | 1.3 | 0 |  |
| 铸造二车间 |  | 废机油 | 0.95 | 0 | 青岛阳林鸿化工有限公司处理 |
| 铸造三车间 |  |  | 1.05 | 0 |  |
| 机加工一车间 |  | 废切削液 | 2.1 | 0 |  |
| 机加工五车间 |  |  | 4.6 | 0 |  |
| 机加工六车间 |  |  | 3.8 | 0 |  |
| 机加工一车间 |  | 废机油 | 1.3 | 0 |  |
| 机加工五车间 |  |  | 2.8 | 0 |  |
| 机加工六车间 |  |  | 2.4 | 0 |  |
| 机加工一车间 |  | 含油废棉纱 | 0.16 | 0 |  |
| 机加工五车间 |  |  | 0.35 | 0 |  |
| 机加工六车间 |  |  | 0.29 | 0 |  |
| 机加工一车间 |  | 废清洗液 | 1.5 | 0 |  |
| 机加工五车间 |  |  | 3.1 | 0 |  |
| 机加工六车间 |  |  | 2.4 | 0 |  |

5.根据环评批复文件要求，在原料储存区及部分生产装置附近，根据技术规范要求应对地面进行硬化，设置相应的地面防渗措施，并配备必要的抢修器材及防毒面罩等防护用品。在进一步完善环境风险应急措施过程中,本项目将应急防范措施分为三级防控体系，即：一级防控措施将污染物控制在装置区；二级防控措施将污染物控制在事故水池；三级防控措施是在雨排口处加挡板、阀门，确保事故状态下不发生污染事件。具体如下：

（1）一级防控措施

利用生产装置区作为一级防控措施,主要防控车间内消防污水及物料泄漏。

（2）二级防控措施

将储存能力为180m3 事故池作为二级防控措施，用于事故情况下储存污水，消防污水可委托有处理资质单位处理。

（3）三级防控措施

厂区的雨排口切换阀门和厂址内事故池管线作为三级防控措施,防控溢流至雨水系统的污水进入漩河等地表水体中。